O R D I N

cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-13:2019

nr. 136  din  29.05.2019

Monitorul Oficial nr.209-216/1085 din 28.06.2019

* * *

În temeiul prevederilor art.5 alin.(3), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19/2016, pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 3-13:2019 „Măsuri de capacitate de servire. Procedura de verificare metrologică”, conform anexei.

2. Se abrogă documentul normativ NTM 1-107-90 „Verificarea metrologică a măsurilor metalice pentru lichide”, aprobat prin Hotărîrea nr.377-M din 5 februarie 1998 a Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina I.P. „Institutul Naţional de Metrologie” plasarea pe pagina web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

5. Prezentul ordin intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

| MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII | Chiril GABURICI |
| --- | --- |
| Nr.136. Chişinău, 29 mai 2019. |  |

Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii

nr.136 din 29.05.2019

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 3-13:2019 „Măsuri de capacitate de servire.

Procedura de verificare metrologică”

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte procedura de verificare metrologică periodică a măsurilor de capacitate de servire definite ca măsuri de volum pentru comercializarea lichidelor (în afară de măsurile de volum din sticlă) în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal”.

2. Se supun verificării metrologice periodice măsurile de capacitate de servire definite ca măsuri de volum pentru comercializarea lichidelor (în afară de măsurile de volum din sticlă) care au fost plasate pe piaţă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare şi cele care au fost aprobate ca model în conformitate cu documentele normative în domeniul metrologie legale aplicabile, care deţin buletine de verificare metrologică eliberate anterior.

II. REFERINŢE

Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

Hotărârea Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare şi măsurărilor supuse controlului metrologic legal.

OIML R 138:2007 Măsuri de capacitate de servire.

RGML 12:2018 „Sistemul Naţional de metrologie. Marcaje şi buletine de verificare metrologică”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.170 din 29 martie 2018.

SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM), aprobat prin Hotărîrea IP „Institutul de Standardizare din Moldova” nr.263 din 10 noiembrie 2017.

III. TERMINOLOGIE

3. Pentru interpretarea corectă a prezentei norme de metrologie legală, se aplică termenii conform Legii metrologiei nr.19/2016, SM ISO/IEC Ghid 99:2017 şi Hotărârea Guvernului nr.408/2015.

IV. CERINŢE TEHNICE ŞI METROLOGICE

4. Măsurile de capacitate de servire definite ca măsuri de volum pentru comercializarea lichidelor (în afară de măsurile de volum din sticlă), care includ măsurile de transfer şi măsurile de servire, în continuare - măsuri de volum, supuse verificării metrologice trebuie să corespundă cerinţelor stipulate în Hotărârea de Guvern nr.408/2015, Anexa 10. Erorile maxime tolerate sunt prezentate în Tabelul 1.

| Tabelul 1 |  |
| --- | --- |
|  | Plin |
| Măsurile de transfer |  |
| < 100 ml | – 0 + 4 ml |
| ≥ 100 ml | – 0 + 6% |
| Măsuri de servire |  |
| < 200 ml | – 0 + 10% |
| ≥ 200 ml | – 0 + 10 ml + 5% |

V. MODALITĂŢI DE CONTROL METROLOGIC LEGAL

5. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice trebuie să corespundă operaţiilor enumerate în Tabelului 2.

| Tabelul 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea operaţiei | Numărul punctului din capitolul Efectuarea verificării | Modalităţi de control metrologic legal |  |  |
|  |  | Aprobare de model | Verificarea metrologică |  |
|  |  |  | iniţială | periodică |
| Verificarea aspectului exterior | 11 | nu | nu | da |
| Verificarea etanşeităţii | 13 | nu | nu | da |
| Determinarea volumului | 14 | nu | nu | da |

Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele acreditate şi desemnate în domeniul respectiv conform Legii metrologiei nr.19/2016.

În cazul cînd măsura de volum nu a corespuns măcar uneia din cerinţele conform prezentei norme, verificarea metrologică se întrerupe şi se consideră că măsura de volum nu a corespuns prevederilor documentului normativ şi nu poate fi utilizată în domeniul de interes public.

Perioada de verificare metrologică se determină în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1042/2016.

VI. ETALOANE ŞI ECHIPAMENTE

6. La efectuarea verificării metrologice se utilizează etaloane de lucru specificate în tabelul 3.

| Tabelul 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numărul punctului din capitolul Efectuarea verificării | Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivului auxiliar de măsurare | Caracteristicile metrologice şi tehnice de bază | Indicativul documentului, care reglementează cerinţele tehnice |
| 14 | Măsură de volum etalon metalică/sticlă | Valoarea nominală a măsurii de volum etalon este dată de formula: Vn = x·10n L, din intervalul valorilor 20 ÷ 5000 mL n – număr întreg, pozitiv sau negativ, sau 0 x = 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 şi 5 | OIML R 138:2007 |
| 14 | Termometru | +10 ÷ + 30°C Valoarea diviziunii – 0,1°C | - |
| 14 | Mijloace de monitorizare a condiţiilor de mediu: Temperatura | - 20 ÷ + 40°C Valoarea diviziunii - 1°C | - |
|  | Umiditatea | 10 ÷ 90% Valoarea diviziunii - 1% |  |
|  | Presiune atmosferică | 806 ÷ 1060 hPa Valoarea diviziunii – 0, 1 hPa |  |
| 14 | Riglă metalică | grosime – maxim 2 mm lungimea – în dependenţă de volumul măsurii de volum | - |
| 14 | Cronometru | Valoarea diviziunii 1 s | - |
| 14 | Pipete | Val. diviziunii 0.01 ml sau 0.1 ml | - |
| 14 | Placă de sticlă | 15×15 cm | - |

Se admite utilizarea altor etaloane de lucru ale căror caracteristici tehnice şi metrologice, sunt analogice sau mai performante decât cele menţionate în tabelul 3 şi care au fost supuse etalonării în modul stabilit.

VII. CERINŢE PRIVIND CALIFICAREA PERSONALULUI

7. La efectuarea lucrărilor de verificare metrologică se admit persoane competente pentru domeniul dat de măsurări.

VIII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA

8. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte regulile de securitate în laborator.

IX. CONDIŢII DE VERIFICARE

9. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:

| 1) temperatura mediului ambiant, ºC | 20 ± 5; |
| --- | --- |
| 2) temperatura apei cu care se verifică, ºC | 20 ± 5; |
| 3) umiditatea relativă a aerului, % | 25÷75; |
| 4) presiunea atmosferică, kPa | 86 ÷ 106; |
| 5) verificarea metrologică se efectuează cu apă distilată. |  |
| Temperatura de referinţă pentru măsurarea capacităţii este de 20ºC. |  |

X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICARE

10. Pentru stabilizarea termică a măsurilor de volum, înainte de efectuarea verificării metrologice, acestea şi apa cu care se verifică se plasează în laboratorul de verificare metrologică cu 3-4 ore înainte de efectuarea măsurărilor.

Măsurile de volum se degresează, apoi se spală dacă este cazul.

Pereţii măsurilor de volum metalice se umezesc înainte de efectuarea măsurărilor.

XI. EFECTUAREA VERIFICĂRII

11. La efectuarea verificării aspectului exterior se va verifica corespunderea cu următoarele cerinţe:

1) măsura de volum trebuie să fie integră, fără deteriorări mecanice;

2) măsura de volum trebuie să fie curată;

Marcarea măsurilor de volum trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

1) prezenţa marcajului de identificare (numărului de fabricare) a măsurii de volum;

2) prezenţa marcajului CE şi marcajul metrologic suplimentar M (după caz);

3) capacitatea nominală declarată este marcată clar şi permanent pe măsurа de volum;

4) identificarea Organismului Notificat (după caz).

Aceste inscripţii trebuie să fie clare şi vizibile.

12. Rezultatele verificării aspectului exterior se consideră satisfăcătoare, dacă măsura de volum corespunde cerinţelor enumerate în punctul 11.

13. Verificarea etanşeităţii măsurilor de volum se efectuează cu apă. Măsurile perfect uscate pe exterior se vor umple cu apă, iar la 5 minute după umplere se verifică dacă apar umeziri sau picături la îmbinări.

Rezultatele verificării se consideră satisfăcătoare, dacă pe măsura de volum nu apar umeziri sau picături.

14. Verificarea volumului măsurilor metalice se face prin metoda volumetrică, cu apă, prin comparaţie cu o măsură etalon din sticlă sau metalică volumul nominal al căreia trebuie să fie egal cu volumul măsurii supuse verificării.

Se aşază măsura supusă verificării pe o suprafaţă plană orizontală.

Pentru aprecierea cantităţii de apă care trebuie introdusă în măsură, se utilizează o placă de sticlă sau o riglă metalică, în dependenţă de construcţia măsurilor de volum. Dacă se utilizează placa de sticlă, cu aceasta se acoperă parţial gura măsurii, lăsând loc pentru umplere. Umplerea se consideră încheiată când nu mai rămân bule de aer între apă şi placa de sticlă. Dacă constructiv nu poate fi utilizată placa de sticlă (pentru măsurile cu gât şi guler pentru scurgerea lichidelor) se folosesc rigle metalice a căror grosime să fie maxim de 2 mm. Umplerea este încheiată dacă apa atinge suprafaţa riglei.

Se transvazează apa din măsura etalon în măsura supusă verificării. Măsura etalon se umple până când meniscul apei atinge reperul volumului nominal. Dacă măsura etalon are un volum diferit de volumul nominal, ceea ce reiese din certificatul de etalonare, se completează sau se scoate cu o pipetă o cantitate de apă până când volumul de lichid ajunge la valoarea nominală a măsurii. Se vor evita stropii sau prelingerile de apă în exterior, care introduc erori. De asemenea bulele de aer care apar se vor elimina cu o baghetă de sticlă.

Timpul de scurgere al apei din măsura care se goleşte este de minim 30 secunde pentru măsurile <1 litru, şi de 60 secunde pentru măsurile ≥1 litru.

Dacă măsura de verificat s-a umplut înainte ca măsura etalon să se golească, se consideră că nu a corespuns documentului normativ OIML R 138:2007 şi prezentei norme de metrologie legală. Dacă măsura de verificat nu s-a umplut după scurgerea completă a etalonului, se adaugă cu ajutorul unei pipete etalon cantitatea necesară până la atingerea indicelui de capacitate.

Dacă surplusul de apă determinat cu pipeta nu depăşeşte erorile tolerate indicate în tabelul 1, se consideră că măsura de volum corespunde cerinţelor documentelor normative aplicabile. În caz contrar se respinge.

Verificarea volumului se poate executa şi prin transvazarea apei în cea etalon metalică, cu riglă pe gât.

Erorile se determină în conformitate cu formulele:

1) Pentru măsurile de transfer.

a) Volumul ˂ 100 ml

ΔV = Vmas - Vet

unde:

Vmas – este volumul măsurat al măsurii supuse verificării metrologice, care este egal cu volumul măsurii de volum etalon şi volumul adăugat cu pipeta;

Vet – este volumul măsurii de volum etalon utilizate;

b) Volumul ≥ 100 ml

2) Pentru măsurile de servire.

a) Volumul ˂ 200 ml

b) Volumul ≥ 200 ml

ΔV = Vmas - Vet

Erorile obţinute la verificare nu trebuie să depăşească limitele tolerate a erorii indicate în tabelul 1.

XII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR CONTROLULUI METROLOGIC LEGAL

15. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează într-un proces-verbal de verificare metrologică, care trebuie să conţină cel puţin următoarea informaţie:

1) solicitantul;

2) etaloanele utilizate;

3) condiţiile de mediu;

4) volumul nominal;

5) valorile măsurate;

6) erorile absolute/relative;

7) eroarea maximă tolerată.

16. În cazul, când mijlocul de măsurare este recunoscut ca utilizabil, se eliberează buletin de verificare metrologică conform Hotărârii Guvernului nr.1042/2016, Anexa 2.

17. În cazul când mijlocul de măsurare este recunoscut ca inutilizabil se eliberează buletin de inutilizabilitate conform Hotărârii Guvernului nr.1042/2016, Anexa 2.